Príloha č.1 - Vzor kalkulácia ceny - Stroje a zariadenia do textilnej remeselnej dielne, 1. časť Stroje

KALKULÁCIA CENY

Názov predmetu zákazky: Stroje a zariadenia do textilnej remeselnej dielne, 1. časť Stroje

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: áno, 2 časti

Názov zadávateľa zákazky: Mgr. Andrea Stuchlíková - AST DESIGN, Bratislavská 2508/47, 911 05 Trenčín

Uchádzač (názov a sídlo):

Uchádzač kontakt (email a telefón) :

IČO:

Platiteľ DPH:    ÁNO   -   NIE   (správne sa označí)

Kalkulácia ceny predmetu zákazky

I. časť – Stroje a zariadenia do textilnej remeselnej dielne

| P.č | Položka | Požadovaná podrobná technická špecifikácia | Ponuka dodávateľa na konkrétne zariadenie/vybavenie | Prehlásenie o technickej a funkčnej zhode s požadovanou podrobnou technickou špecifikáciou* |  | Počet kusov | Cena za kus bez DPH | Cena spolu v EUR bez DPH | Cena spolu v EUR s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednoihlové šijacie stroje | Základný šijací stroj (5 ks) s rovným stehom, ktorý bude slúžiť pre každú krajčírku v šijacej dielni. Min. technická špecifikácia: Jednoihlový plochý priemyselný šijací stroj so spodným ponorným podávaním. Stroj je určený na šitie ľahkých a stredne ťažkých materiálov. Stroj je vybavený tlakovým mazaním, automatickým zapošitím, odstrihom nití a zdvihom patky. Rýchlosť šitia - 5.000 stehov/min, maximálna dĺžka stehu je 5mm. |  | Min. Jednoihlový plochý priemyselný šijací stroj so spodným ponorným podávaním: |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | Min. Stroj určený na šitie ľahkých a stredne ťažkých materiálov. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tlakové mazanie: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Automatické zapoštitie: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Odstrih nití: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Zdvihom patky: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Min.Rýchlosť šitia 5000 stehov/min: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Max dĺžka stehu 5mm: |  |  |  |  |  |
| 2 | Obnitkovací stroj | Obnitkovací šijací stroj (2 ks) - overlock je určený k obnitkovaniu /začisteniu švov/ a k zošívaniu tkaných a pletených materiálov. Takéto stroje šijacia dielňa vždy potrebuje - je to základ. Min. technická špecifikácia: Päťnitný obnitkovací stroj s ponorným diferenciálnym podávaním a orezom materiálu. Diferenciálne podávanie umožňuje šitý materiál sťahovať alebo naťahovať. Rozpich ihiel je 3mm, šírka obnitkovacieho stehu je 8mm, dĺžka stehu je možná 1-3,6mm. Stroj je možné použiť aj ako trojnitný. Rýchlosť šitia je 5000 stehov/min.. |  | Min. Päťnitný obnitkovací stroj s ponorným diferenciálnym podávaním a orezom materiálu: |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Min.Rozpich ihiel je 3mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Min.Šírka obnitkovacieho stehu je 8mm: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Min. dĺžka stehu je možná 1-3,6mm: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Možnosť použiť stroj ako trojnitý: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Min. Rýchlosť šitia je 5000 stehov/min.: |  |  |  |  |  |
| 3 | Dierkovací stroj | Stroj, ktorý je určený na vyšívanie dierok, bude v dielni potrebný vzhľadom na výrobný program našej firmy. Stroj vyšívá dierky s očkem i bez očka, je možnosť dierky s priečnou uzávierkou. Stroj na jedno zošlápnutie pedálu dierku vyšije a vysekne. Lze voliť zo 4 možností: výsek pred alebo po ušití dierky, iba výsek alebo bez výseku. Min. technická špecifikácia: Jednoihlový, elektronicky riadený konfekčný dierkovací stroj. Stroj je vybaven programovateľným zapošitím aj odtrihom nití. Rýchlosť je nastaviteľná - 1000-2000 ot./min. Dĺžka dierky je 14-40mm. |  | Min.: Jednoihlový, elektronicky riadený konfekčný dierkovací stroj: |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Min. vybavený programovateľným zapošitím aj odtrihom nití: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Min. Rýchlosť je nastaviteľná - 1000-2000 ot./min |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Min. Dĺžka dierky je 14-40mm. |  |  |  |  |  |
| 4 | Pracovné stoličky | Stolička ( 10 ks )k šijaciemu stolu je otočná, má nastaviteľnú výšku sedadla a sklon operadla. Táto stolička je schopná prispôsobiť sa ergonómii ľudského tela a prispieva tak k znižovaniu fyzického a duševného napätia, čo následne prispieva k pracovnej pohode a lepšiemu sústredeniu pracovníka. |  | Otočná: |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | Nastaviteľná výška a sklon sedadla: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ergonomická: |  |  |  |  |  |
| 5 | Rezačka vertikálna KS 55 | Ručná vertikálna rezačka je určená pre striháreň. Umožňuje vyrezať naraz určité množstvo jednotlivých častí výrobku, ktorý je ďalej spracovávaný v šijacej dielni. Min. technická špecifikácia: Ručný rezací stroj s vertikálnym nožom, ktorý umožňuje rezať nálož materiálu o maximálnej hrúbke 10,5cm. Má automatické brusné zariadenie, ktoré udržiava nôž stále ostrý. Stabilná konštrukcia uľahčuje manipuláciu s pílou. Má minimálne vibrácie s nízkou hlučnosť. Silný motor – 550W. |  | Ručný rezací stroj s vertikálnym nožom, ktorý umožňuje rezať nálož materiálu o maximálnej hrúbke 10,5cm: |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | automatické brusné zariadenie: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stabilná konštrukcia: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nízka hlučnosť: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Min výkon motoru: 550W: |  |  |  |  |  |
| 6 | Priemyselný stroj na šitie slepého stehu | Šijací stroj priemyselný pre vysoké zaťaženie je určený na zapošitie stehov tak, aby boli neviditeľné. Využíva sa na všetky typy odevov a rôzne hrúbky materiálov. Stroj je schopný vykonávať šitie s menším napätím aplikovanej na vlákno, čím sa rozšíri jeho rozsah aplikácií. Min. tech. Špecifikácia: rýchlosť šitia 2,000 stehov/ min (dĺžka stehu 6 mm alebo menej), vhodný pre jemné materiály ako vlna a pod. |  | Min. rýchlosť šitia 2,000 stehov/ min: |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | dĺžka stehu 6 mm alebo menej): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | vhodný pre jemné materiály ako vlna a pod. |  |  |  |  |  |
| 7 | Termotransferná tlačiareň ZEBRA | Tlačiareň je určená na potlač textilných etikiet pre označenie výrobku. Etikety sú zákonom danou povinnosťou, vrátane textov. Pri menších sériách, ktoré my plánujeme, aby sme dosiahli jedinečnosť, je dôležité ju mať, lebo firmy ktoré poskytujú túto službu vyžadujú veľké množstvá pre jednotlivé etikety. Poskytuje aj tlač pre čiarové kódy, rôznych textov a grafiky. Min. tech. špecifikácia: posuvný senzor pre detekciu spotrebného materiálu; rozlíšenia tlačiarne 300 dpi, rezač štítkov |  | posuvný senzor pre detekciu spotrebného materiálu |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | rozlíšenia tlačiarne 300 dpi |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | rezač štítkov |  |  |  |  |  |
| 8 | Textilný steamer | Textilný steamer (2ks) je určený na rýchle a efektívne žehlenie. Najlepšie mať jeden umiestnený v dielni a druhý mobilný. Je skvelý hlavne pri žehlení, kde treba veľmi šetrne zaobchádzať s látkou, pri materialoch ako sú výšivky, či našité korálky a pod. Min. tech. špecifikácia: niekoľko stupňov intenzity naparovania. Nádrž na vodu 2l. Rýchle nahrievanie. |  | Min. niekoľko stupňov intenzity naparovania: |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Min nádrž na vodu 2l: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rýchlé nahrievanie |  |  |  |  |  |
| 9 | Krajčírska figurína – nastaviteľná | Krajčírska nastaviteľná figurína je neoddeliteľnou súčasťou každej dielne. Pomáha pri vyskúšaní a vytvarovaní každého modelu. Min. tech. špecifikácia: Figurína regulovateľná (žena), rozšířiteľná od veľkosti 42 až na veľkosť 54 (talianske veľkosti), ktoré odpovedajú veľkosti v Burde (štandardná veľkosť používaná v SK) 36-48. Kovový podstavec a nastaviteľná výška. prsia: 83-107cm pás: 65-89cm boky: 90-110cm |  | Figurína regulovateľná (žena |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | rozšířiteľná od veľkosti 42 až na veľkosť 54 (talianske veľkosti), |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kovový podstavec a nastaviteľná výška. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | prsia: 83-107cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | pás: 65-89cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | boky: 90-110cm |  |  |  |  |  |
| 10 | Obnitkovací stroj | Obnitkovací šijací stroj - overlock je určený k obnitkovaniu a zošívaniu elastických materiálov, kde je vyžadovaná pružnosť švov. Značnú časť produkcie budú tvoriť práve výrobky z úpletových materiálov. Minimálna technická špecifikácia: Štvornitkový obnitkovací stroj s ponorným diferenciálnym podávaním a orezom materiálu. Rozpich ihiel je 2mm, šírka obnitkovacieho stehu je 6mm, dĺžka stehu je možná 1-3,6mm. Stroj je možné použiť aj ako trojnitkový. Rýchlosť šitia je 5000 stehov/min. |  | Štvornitkový obnitkovací stroj s ponorným diferenciálnym podávaním a orezom materiálu: |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Min. Rozpich ihiel je 2mm: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Min.šírka obnitkovacieho stehu je 6mm: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Min.dĺžka stehu je možná 1-3,6mm: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stroj je možné použiť aj ako trojnitkový: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Min.Rýchlosť šitia je 5000 stehov/min. |  |  |  |  |  |
| 11 | Obnitkovací stroj | Obnitkovací šijací stroj pre úzke začistenie okrajov výrobkov so súčasným zarolovaním týchto okrajov. Výsledkom je jemný a hustý steh. Je vhodný pre módne prvky na výrobkoch. Min. technické parametre: Jednoúčelový trojnitný obnitkovací stroj s diferenciálnym podávaním. Počet ihiel - 1, maximálna dĺžka stehu je 3,8mm, šírka obnitkovacieho stehu je 1,5mm. Maximálny počet stehov za minútu - 7000. |  | Min. Jednoúčelový trojnitný obnitkovací stroj s diferenciálnym podávaním: |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Min. Počet ihiel – 1: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | maximálna dĺžka stehu je 3,8mm: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | šírka obnitkovacieho stehu je 1,5mm: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Maximálny počet stehov za minútu – 7000: |  |  |  |  |  |
| 12 | Vyšívací stroj | Jednohlavový ramenový vyšívací stroj vhodný do malosériovej výroby,použitie pätnastich farieb nití,vhodný na výšivky rôznych tvarov a veľkostí. Min. tech špecifikácia:, 1200 otáčok za min.,Šicia plocha 55 x 35,výmena medzi farbami prebieha automaticky, pri detekovaní pretrhnutej nite sa stroj sám zastaví,USB port, LAN port |  | Min. 1200 otáčok za min: |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Min. Šicia plocha 55 x 35: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Min. výmena medzi farbami prebieha automaticky |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Autmoatické zastavenie pri detekovaní roztrhnutej nite: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | USB port: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | LAN port: |  |  |  |  |  |
| 13 | Kompresor | Multikompresor je určený k rýchlemu vyčisteniu stroja od nití, prachu z nití a iných nečistôt veľmi účinným a rýchlym spôsobom. Min. tech. špecifikácia: Bezolejový kompresor s maximálnym tlakom 8 bar |  | Min. Bezolejový kompresor: |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Maximálny tlak 8 bar: |  |  |  |  |  |
| 14 | Stroj na lepenie švov | Stroj na lepenie švíkov je zárukou,že odev sa stáva vodeodolný. Využitie hlavne pre bundy a vetrovky. Min. Tech.špecifikácia: nožnice,diferenciálne podávanie., 230W,šírka pásky do 20mm. |  | Min. Nožnice: |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Min.Diferenciálne podávanie: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Min výkon: 230w |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Min šírka pásky do 20 mm: |  |  |  |  |  |
| 15 | Coverlock | Coverlock Jack W4 5-nitný (alebo funkčná a výkonnostná alternatíva), horné a dolné krytie, servo motor, LED osvetlenie, 220V, centrálne mazanie, nastavenie dĺžky stehu, diferenciál. |  | Min. 5 nitný |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | horné a dolné krytie: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | servo motor |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | LED osvetlenie: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Min. 220V |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | centrálne mazanie: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | nastavenie dĺžky stehu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | diferenciál |  |  |  |  |  |
| 16 | Stroj na rezanie látky, pásová píla | Pásová rezačka R500 / F s meničom pre nastavenie rýchlosti pásu pre rôzne materiál) (alebo funkčná a výkonnostná alternatíva) je zariadenie určené na rezanie častí látok ,rozmer 1200x1000mm |  | s meničom pre nastavenie rýchlosti pásu pre rôzne materiály |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | zariadenie určené na rezanie častí látok ,rozmer rezacieho stola min 1200x1000mm |  |  |  |  |  |
| Cena za časť spolu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpisom súčasne potvrdzujem, že táto ponuka je v súlade so špecifikáciou predmetu zákazky.

Podpisom súčasne česne vyhlasujem, že v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení §23 ods.3 zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži

- som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potencionálne zainteresovanej osobe, priamo alebo  nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním zákazky

- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania

- poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie

Podpisom súčasne čestne vyhlasujem, že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V ................................ dňa ...............                                                                                                                            Podpis ( pečiatka ) oprávnenej osoby za  uchádzača

*uviesť jednoznačne, či ponúkaný tovar/služba spĺňa požadovanú technickú a funkčnú špecifikáciu, napr.  prehlásením  „áno, spĺňa“